## Bảng 1: Kết quả địa chỉ IPv4

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESKTOP-3U6DLP1 | 10.7.6.81 | 255.255.248.0 | 10.7.0.1 | 8.8.8.8 |

## Bảng 2: Chức năng Gateway, DNS server và DHCP

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Gateway | Là cổng mặc định, thường là địa chỉ IP của router trong mạng LAN. Khi máy cần gửi gói tin đến mạng khác (như Internet), gói tin được chuyển tới Gateway để chuyển tiếp ra ngoài. |
| DNS Server | Phân giải tên miền (ví dụ www.ctu.edu.vn) thành địa chỉ IP và ngược lại, để người dùng truy cập bằng tên dễ nhớ thay vì địa chỉ IP. |
| DHCP | Tự động cấp phát cấu hình mạng (IP address, Subnet mask, Gateway, DNS server) cho các máy trong mạng, giúp tránh trùng IP và giảm công cấu hình thủ công. |

## Bảng 3: Các loại địa chỉ IPv6

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | Unicast: định danh một giao diện duy nhất, gồm Global unicast (2000::/3), Link-local (FE80::/10), Unique local (FC00::/7), Loopback (::1) và Unspecified (::). Multicast (FF00::/8): gửi một gói tin đến một nhóm giao diện. Anycast: một địa chỉ gán cho nhiều giao diện, gói tin được gửi đến giao diện gần nhất. IPv6 không có broadcast. |
| Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | Địa chỉ dài 128 bit, viết thành 8 nhóm số thập lục phân (mỗi nhóm 16 bit), ngăn cách bằng dấu ":". Có hai cách rút gọn: (1) bỏ các số 0 ở đầu mỗi nhóm; (2) thay một chuỗi các nhóm toàn số 0 liên tiếp bằng "::" (chỉ được dùng một lần). Ví dụ: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 rút gọn thành 2001:db8::1. |

## Bảng 4: Chức năng và ứng dụng của Router và Switch

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Hoạt động ở tầng 3 (Network), định tuyến gói tin giữa các mạng khác nhau dựa trên địa chỉ IP và bảng định tuyến, chọn đường đi tốt nhất. Mỗi cổng là một broadcast domain riêng. | Kết nối mạng LAN với Internet/WAN, kết nối các mạng con với nhau. Thường tích hợp thêm NAT, DHCP, tường lửa. |
| Switch | Hoạt động ở tầng 2 (Data Link), chuyển khung (frame) dựa trên địa chỉ MAC và bảng MAC. Mỗi cổng là một collision domain riêng, giúp giảm va chạm và tăng hiệu suất. | Kết nối máy tính, máy in, server trong cùng một mạng LAN. Có thể chia VLAN để phân đoạn mạng. |

## Bảng 5: Kết quả lệnh tracert

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | 11 chặng: gateway nội bộ (10.7.0.1, 10.10.14.1) → router VNPT → máy chủ Google 74.125.130.17 (48 ms). Chặng 6 timeout 1 lần. |
| www.facebook.com | 14 chặng: gateway nội bộ (10.7.0.1) → router VNPT → thiết bị Facebook tại Hồng Kông (tfbnw.net) → máy chủ 57.144.64.1 (37 ms). Chặng 2 timeout. |
| www.ctu.edu.vn | Chỉ 5 chặng đầu phản hồi: gateway nội bộ (10.7.0.1, 10.10.14.1) → 3 router VNPT. Chặng 6–30 timeout, chưa đến được đích 123.30.143.225 (ICMP bị chặn). |
| www.twitter.com | 12 chặng: gateway nội bộ (10.7.0.1, 10.10.14.1) → router VNPT → 103.22.203.228, 103.22.203.27 → máy chủ 162.159.140.229 (179 ms). Độ trễ tăng mạnh từ chặng 11. |